|  | BP0404-SC006 |
| --- | --- |
|  | Верзија: 6.0 |
| Фабрика полетилена, Постројење за производњу полиетилена високе густине (ПЕВГ) ХИП-Петрохемија д.о.о. Панчево | Идентификациони број: TUS-HIPP-1364 |
|  | Датум: |
| СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНОГ МАТЕРИЈАЛА Катализатор за производњу филмских типова ПЕВГ |  |

| - Назив производа/ Хемијски назив: | Катализатор за производњу филмских типова ПЕВГ / хром (III) оксид (Cr2О3) са додатком титанијум (IV) оксида (ТiО2) импрегниран у синтетичку аморфну силику (mSiО2·nH2О) |
| --- | --- |
| - SAP ознака: | 8111469 |
| - Технички опис: | Катализатор је хром (III) оксид (Cr2О3) са додатком титанијум (IV) оксида (ТiО2) импрегниран у синтетичку аморфну силику (mSiО2·nH2О). Катализатор у овој форми се не може користити у процесу полимеризације док се не изврши процес активације катализатора (оксидо-редукциона реакција превођења хрома из C+3 у Cr+6 у флуидизованом слоју на високим температурама у присуству О2). Физички изглед: прах. Запаљивост: није запаљив |
| - Физичко-хемијске карактеристике: | Р.Број; Карактеристика; Метода; Јединица; Опсег дозвољених вредности. 1.; Садржај хрома, Cr; TUS-HIPP-3074 (МА0741- UP044); % (m/m); min 0,9 max 1,2. 2.; Садржај титанијума, Ti; /; % (m/m); min 2,3 max 2,7. 3.; Специфична површина; /; m2/g; min 450 max 530. 4.; Укупна запремина пора; /; ml/g; min ,2,2 max 2,6. 5.; Садржај испарљивих материја; TUS-HIPP-2197 (МА0722-UP007); % (m/m); max 9. 6.; Гранулометријски састав: Остатак на ситу (+325 mesh) Остатак на ситу (+100 mesh); TUS-HIPP-2198 (МА0722-UP009); %; min 85,0 max 2,0. 7.; Насипна маса; TUS-HIPP-2182 (МА0720-UP091); g/cm3; min 0,17 max 0,19. 8.; Натресна маса; TUS-HIPP-2208 (МА0725-UP003); g/ml; min 0,21 max 0,24. 9.; Садржај угљеника, C; /; % (m/m); max 3. 10.; Садржај натријума, Na2O; /; ppm (m/m); max 300. |
| - Техничка/пратећа документација: | Испоручилац је дужан да достави: - безбедносни лист (Safety data sheet), на српском језику - извештај о испитивању - листа података о мерама безбедности - отпремница |
| - HSE захтеви: | - |
| - Испорука и обележавање: | Сировина се испоручује у облику праха, у картонским или металним бурадима различите тежине, заштићеним картонском подлогом, на дрвеним палетама обложеним термоскупљајућом фолијом. На свакој врећи и картонској кутији мора бити листа са следећим подацима: - датум - назив производа - подаци о произвођачу (фирма) - број лота / шаржа - нето тежина |
| - Транспорт: | - |
| - Критеријум за утврђивање прихватљивости производа: | Сировина је прихватљива уколико одговара по тачкама 1, 5, 6, 7, 8 и 9, дозвољеним толеранцијама, односно захтевима датим у овој спецификацији. Материјал се набавља од одобрених испоручиоца, који гарантују квалитет. Испоручилац добија статус одобрен након успешно извршене индустријске пробе и лабораторијских испитивања. |