| ПРЕДМЕР РАДОВА – Замена прозора и врата на објектима у ФСК-у |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Ј.М. | Количина | Јед. цена | Укупно |
| 1 | Демонтажа постојећих алуминијумских прозора на згради лабораторије, израда, транспорт и уградња новоих алуминијумских прозора са комарником, код којих се крило отвара и око вертикалне и око хоризонталне осе. Прозори се праве од елоксираних алуминијумских профила са термопрекидом у боји као постојећи. Оков за отварање и затварање прозора квалитетан иностраног произвођача Фапим, Ерези, Геззе, Рото. Заптивна гума ЕПДМ квалитета, стакло „термопан“ квалитета. Приликом уградње као завршна обрада обухваћена је спољна и унутрашња опшивка, алуминијумска окапница РШ 250мм као и унутрашња клупица урађена од ПВЦ-а. После уградње прозора следи завршна обрада шпалетни, или опшивка од алуминијумског лима у боји прозора RŠ 350мм. Одвоз шута на депонију до 5км. Прозори су приближних мера 1800 x 1800 мм. Тачне мере узети на лицу места. Потребно је да је топлотна проводљивост уграђених елемената задовољена коефицијентом пролаза топлоте UPR <= 1,4 W/(м²К) Ценом обухватити и сортирање материјала извађених прозора (алуминијум, стакло пластика) и одвоз на привремену депонију до 2 км. | ком | 7,00 |  |  |
| 2 | Демонтажа постојећих алуминијумских прозора на згради код претакалишта, израда, транспорт и уградња нових алуминијумских вишеделних прозора са венецијанером и комарником, код којих се крило отвара и око вертикалне и око хоризонталне осе. Прозори се праве од елоксираних алуминијумских профила са термопрекидом у боји као постојећи. Оков за отварање и затварање прозора квалитетан иностраног произвођача Фапим, Ерези, Геззе, Рото. Заптивна гума ЕПДМ квалитета, стакло „термопан“ квалитета. Приликом уградње као завршна обрада обухваћена је спољна и унутрашња опшивка, алуминијумска окапница РШ 250мм као и унутрашња клупица урађена од ПВЦ-а. После уградње прозора следи завршна обрада шпалетни, или опшивка од алуминијумског лима у боји прозора RŠ 350мм. Одвоз шута на депонију до 5км. Прозори су приближних мера 1000 x 1800 мм. Тачне мере узети на лицу места. Потребно је да је топлотна проводљивост уграђених елемената задовољена коефицијентом пролаза топлоте UPR <= 1,4 W/(м²К) Ценом обухватити и сортирање материјала извађених прозора (алуминијум, стакло пластика) и одвоз на привремену депонију до 2 км | kom | 8,00 |  |  |
| 3 | Демонтажа постојећих унутрашњих једнокрилних врата у магацину готових производа, израда, транспорт и монтажа нових ПВЦ врата. Врата се праве у белој боји са пуном испуном. После уградње следи завршна обрада шпалетни и постављање лајсни. Ценом обухватити сортирање материјала извађених врата и одвоз на привремену депонију у кругу ФСК. Врата су приближних димензије 2000 x 900 мм. Тачне мере узети на лицу места. | ком | 2,00 |  |  |
| 4 | Демонтажа постојећег дрвеног прозора у магацину готових производа, израда, транспорт и монтажа новог ПВЦ прозора. Прозор се праве у белој боји. После уградње следи завршна обрада шпалетни и постављање лајсни. Потребно је да је топлотна проводљивост уграђених елемената задовољена коефицијентом пролаза топлоте UPR <= 1,4 W/(м²К) Ценом обухватити и сортирање материјала извађених врата (алуминијум, стакло пластика) и одвоз на привремену депонију. Прозор је приближних мера 1200 x 1200 мм. Тачне мере узети на лицу места. | ком | 1,00 |  |  |
| 5 | Демонтажа постојећих прозора на згради железничког депоа, израда, транспорт и уградња нових ПВЦ вишекрилних прозора са венецијанерима и комарником. Прозори се праве од ПВЦ профила са термопрекидом у белој боји. Оков за отварање и затварање прозора квалитетан иностраног произвођача Фапим, Ерези, Геззе, Рото. Заптивна гума ЕПДМ квалитета, стакло „термопан“ квалитета. Приликом уградње као завршна обрада обухваћена је спољна и унутрашња опшивка од алуминијумског лима у боји прозора RŠ 350мм. Прозори су приближних мера 2500 x 1500 мм. Тачне мере узети на лицу места. Потребно је да је топлотна проводљивост уграђених елемената задовољена коефицијентом пролаза топлоте UPR <= 1,4 W/(м²К) Ценом обухватити и сортирање материјала извађених прозора (алуминијум, стакло пластика) и одвоз на привремену депонију до 2 км. | ком | 2,00 |  |  |
| 6 | Демонтажа постојећих металних прозора на учионици ХСЕ службе, израда, транспорт и уградња нових вишеделних алуминијумских прозора код којих се крило отвара и око хоризонталне и око вертикалне осе са набавком и уградњом венецијанера и комарника. Прозори се праве од елоксираних алуминијумских профила са термопрекидом у боји као постојећи. Оков за отварање и затварање прозора квалитетан иностраног произвођача Фапим, Ерези, Геззе, Рото. Заптивна гума ЕПДМ квалитета, стакло „термопан“ квалитета. Приликом уградње као завршна обрада обухваћена је спољна и унутрашња опшивка опшивка од алуминијумског лима у боји прозора као и унутрашња клупица урађена од ПВЦ-а. Прозори су приближних мера 4800 x 1700 мм. Тачне мере узети на лицу места. Потребно је да је топлотна проводљивост уграђених елемената задовољена коефицијентом пролаза топлоте UPR <= 1,4 W/(м²К) Ценом обухватити и сортирање материјала извађених прозора (алуминијум, стакло пластика) и одвоз на привремену депонију до 2 км. | ком | 2,00 |  |  |
| 7 | Демонтажа постојећих вишекрилних металних врата на згради ХПВ, израда, транспорт и уградња нових алуминијумских магацинских врата, са додатним вратима унутар једног крила. Врата се праве од елоксираних алуминијумских профила са термопрекидом у плавој боји. Оков за отварање и затварање врата квалитетан иностраног произвођача Фапим, Ерези, Геззе, Рото. Заптивна гума ЕПДМ квалитета, стакло „термопан“ квалитета. Приликом уградње као завршна обрада обухваћена је спољна и унутрашња опшивка, алуминијумска окапница РШ 250мм. Одвоз шута на депонију до 5км. Приближна мера врата је 4000x3000 мм. Тачне мере узети на лицу места. Потребно је да је топлотна проводљивост уграђених елемената задовољена коефицијентом пролаза топлоте UPR <= 1,4 W/(м²К) Ценом обухватити и сортирање материјала извађених врата (алуминијум, стакло пластика) и одвоз на привремену депонију до 2 км. | ком | 1,00 |  |  |
| 8 | Демонтажа постојећих једнокрилних металних врата на згради ХПВ, израда, транспорт и уградња нових алуминијумских једнокрилних врата. Врата се праве од елоксираних алуминијумских профила са термопрекидом у плавој боји. Оков за отварање и затварање врата квалитетан иностраног произвођача Фапим, Ерези, Геззе, Рото. Заптивна гума ЕПДМ квалитета, стакло „термопан“ квалитета. Приликом уградње као завршна обрада обухваћена је спољна и унутрашња опшивка, алуминијумска окапница РШ 250мм. Одвоз шута на депонију до 5км. Приближна мера врата је 900x2100 мм. Тачне мере узети на лицу места. Потребно је да је топлотна проводљивост уграђених елемената задовољена коефицијентом пролаза топлоте UPR <= 1,4 W/(м²К) Ценом обухватити и сортирање материјала извађених врата (алуминијум, стакло пластика) и одвоз на привремену депонију до 2 км. | ком | 1,00 |  |  |
| УКУПНО РАДОВИ: |  |  |  |  |  |
| Napomena: - За сваку појединачну позицију ценом обухватити рад, материјал и потребан алат. - По завршетку послова очистити место рада и довести у претходно стање. |  |  |  |  |  |