|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Репарација клипних полуга компресора Ц-201 |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Сектор за машинство |

С А Д Р Ж А Ј

УВОД	2

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	2

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	3

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	3

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	3

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	3

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	3

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	3

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ	4

13.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	4

14.  ГАРАНТИ РОК………………………………………………………………………………………………...4

15.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	4

16.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	4

18.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	5

19.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS	6

- УВОД

- КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

| 1.2.1 Технички задатак за услугу извођења радова (без услуге исходовања потребних услова, сагласности и дозвола и израде техничке документације) |  |
| --- | --- |
| За реализацију предметне услуге Наручилац услуге поседује техничку документацију: | Да |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

1.5 услугу ангажовања стручног надзора

- ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Потребна је репарација истрошених клипних полуга компресора Ц-201. Локација радова: Радионица код извођача радова.

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Услед вишегодишње експлатације, дошло је до истрошености клипних полуга на местима гасних заптивача и уљних брисача. Евидентна су и уздужна оштећења. Потребно је репарирати клипне полуге на местима гасног и улјног заптивача према цртежу.

| Клипне полуге које треба репарирати се налазе у машинској радиници фабрике ПЕНГ | Да |
| --- | --- |

- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

У случају размене поверљивих података или приступа истима морају бити поштовати интерни акти којима се регулише област заштите поверљивости података.

- ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Дефектажа. Предобрада клипних полуга; метализација(материјал за метализацију: волфрам-карбид) ; брушенје.;полирање.

- Извршити репарацију клипне полуге другог степена флеша (бр. Цртежа 53.Ц-201-37) на дужини Л=1208,8мм. Пречник вратила 50.8мм. количина 1 ком.

- Извршити репарацију клипне полуге трећег степена флеша (бр. Цртежа 53.Ц-201-39) на дужини од Л=1185,5мм. Пречник вратила 50,8мм.Количина 2 ком.

- Извршити репарацију клипне полуге другог степена примара (бр. Цртежа 53.Ц-201-45) на дужини од Л=1304,9мм. Пречник вратила 50.8мм. Количина 2 ком.

- ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

- Извршилац је дужан да се придржава захтева наручиоца у вези квалитета и техничких захтева дефинисаних цртежима: 53.Ц-201-37; 53.Ц-201-39; 53.Ц-201-45.

- Извршилац радова је дужан да достави извештај о предузетим радовима, као и мерну листу.

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

- Извршилац је дужан да усаглашава активности са наручиоцем.

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

- Извршилац услиге мора поседовати радно искуство од најмање пет (5) година на пословима машинске обраде и метализације у сопственој адекватно опремљеној радионици, што доказује референц листом.

- Уколико понуђач не поседује сопствену радионицу, не наступа самостално,мора доставити уговор о пословно техничкој сарадњи са правним лицем које поседује адекватно опремљену радионицу и радно искуство од најмање пет (5) година на пословима машинске обраде и метализације, као и њихову референц листу.

- Извршилац мора доставити план извршења услуге, сад ужином трајања активности.

- Извршилац је дужан да да гаранцију на извршене радове у трајању од најмање годину дана од дана уградње клипне полуге у компресор.

- Извршилац је дужан да обезбеди транспорт клипних полуга у оба смера.Транспорт улази у цену рада.

.

- ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Је потписан уговор/наруђбеница или емитовано писмо о намерама.

- РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

- Рок за пружање услуга не може бити дужи од 60 календарских дана, од дана увођена Извршиоца услуге у посао.

- ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Контрола квалитета ће се вршити интерно од стране овлашћених лица Наручиоца.

- ИЗВЕШТАВАЊЕ

- Извршилац услуге мора да изради извештај  о извршеним радовима.

- Доставити мерну листу

- ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Услов за пријем извршене услуге је извештај о извршеним радовима и међусобно потписани записник од стране наручиоца и извршиоца услуге.

- Гарантни рок

- Извршилац је дужан да да гаранцију на извршене радове у трајању од најмање годину дана, рачунајући од дана уградње клипне мотке.

- ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Табела  представља приказ података које предмер материјала и радова треба да садржи.

Табела - Приказ података које предмер материјала и радова треба да садржи

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Дефектажа клипних полуга | ком | 5 |  |  |
| 2. | Предобрада клипних полуга | Ком | 5 |  |  |
| 3. | Метализација клипних полуга | Ком | 5 |  |  |
| 4. | Завршна обрада | ком | 5 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

Понуђач не сме вршити никакве измене у оквиру предмера материјала и радова.

Понуђач не треба да уноси јединичну ни укупну цену у Техничком задатку

Напомена; наведене количине су максималне и необавезујуће. Плаћање ће се извршити према цтварно изведеном обиму.

- ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Извршилац услуге мора поседовати радно искуство од најмање 5 (пет) година на пословима машинске обраде и метализације у сопственој адекватно опремљеној радионици, | Потписане рефернц листе везано за маш.обраду и метализацију од стране одговорних лица наручилаца. |
| 2. | Уколико понуђач услуге не поседује сопствену радионицу, не наступа самостално, мора доставити уговор о пословно-техничкој сарадњи са правним лицем које поседује адекватно опремљену радионицу и радно искуство од најмање 5 (пет) година на пословима машинске обраде и метализације, као и њихову „reference“листу. | - pотписан уговор о сарадњи - „reference“ листа извођача радова, односно доказ о квалификованости радионице за извођење тражених радова |

- HSE

17.1 Одређивање нивоа HSE ризика

Табела - Листа услуга

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефектажа, Стругарска обрада клипне мотке, метализација, брушенје. Сап број - 600001722 | 521014 | Машинска и термичка обрада материјала | 16 (В) Висок ризик |

Коначни ниво HSE ризика –   Низак ризик.

17.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је Балог Шандор Инж за компресоре.

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је:

      - за предметну активност није неопходно именовати НЅЕ лице обзиром да се активност обавља ван круга ХИП-Петрохемије.

- САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

- УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

Табела – Усаглашивачи техничког задатка

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Шандор Балог |
| Руководилац пројекта: | Шандор Балог |
| Лице за НЅЕ: | Владимир Стефановић |