|  | BP0402-SC053 |
| --- | --- |
|  | Верзија: 7.0 |
| Фабрика синтетичког каучука (ФСК) Елемир ХИП-Петрохемија д.о.о. | Идентификацијони број: TUS-HIPP-1286 |
|  | Датум: 26.04.2024 |
| СПЕЦИФИКАЦИЈА СИРОВИНЕ Терцијарни додецил меркаптан (ТДМ) |  |

| - Назив производа/ Хемијски назив: | Терцијарни додецил меркаптан/ Tercijarni dodecil merkaptan |
| --- | --- |
| - SAP ознака: | 8111929 |
| - Технички опис: | ТДМ се користи у производњи СБР – стирен бутадиенског каучука као регулатор молекулске масе полимера добијених хладном емулзионом кополимеризацијом у ФСК (Фабрика синтетичког каучука). CAS број: 25103-58-6 EC број: 246-619-1 |
| - Физичко-хемијске карактеристике: | Р.Број; Карактеристика; Метода; Јединица; Опсег дозвољених вредности. 1.; Садржај меркаптана; Интерна метода; теж %; 97,0 – 99,0. 2.; Густина на 20ºC; ASTM D 1298; g/cm3; 0,857 – 0,863. 3.; Индекс рефракције; ASTM D 1747; nD20; 1,465 – 1,469. 4.; Меркаптан сумпор; *; теж %; 15,5 – 16,0. 5.; Боја; ASTM D 1209; APHA; 10 – 20. 6.; Изглед; Визуелно; -; Бистра до светло жута течност. *рачунски |
| - Техничка/пратећа документација: | Испоручилац је дужан да достави: - безбедносни лист (Safety data sheet), на српском језику - извештај о испитивању - листа података о мерама безбедности - отпремница |
| - HSE захтеви: | - |
| - Испорука и обележавање: | Хемикалија се испоручује у облику течности, у ауто цистернама или ISO танковима (преносни мобилни резервоари по европском стандарду) На свакој јединици паковања мора бити листа са следећим подацима: - датум - назив производа - подаци о произвођачу (фирма) - број лота / шаржа - нето маса јединице паковања - датум производње - датум употребљивости |
| - Транспорт: | Ауто транспорт |
| - Критеријум за утврђивање прихватљивости производа: | Усаглашеност квалитета са захтевима - Производ је усаглашен са специфицираним захтевима уколико по свим тачкама одговара дозвољеним толеранцијама, односно свим захтевима датим у овој спецификацији и уколико успешно прође индустријску пробу Уједначеност квалитета испорука - Испорука улазног материјала треба да одговара одобреном узорку за набавку. Узорак се испитује према Плану контролисања и испитивања улазних сировина и хемикалија у ФСК. Произвођач мора да достави информацију о изменама у свом процесу производње и месту производње, као и узорке производа који су произведени под новим условима. Након увида у документацију, испитивања узорка, и позитивног исхода индустријске пробе, ФСК даје сагласност за примену и испоруку улазног материјала. Критеријум за пријем испоруке - Критеријум је испуњен уколико се улазном контролом потврди квалитет и квантитет у односу на пратећу документацију и захтеве по свим тачкама ове спецификације |