|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Израда клизних лежајева компресора C-1 – по узорку |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Фабрика ЕТИЛЕН |

С А Д Р Ж А Ј

УВОД	2

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА 	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС 	3

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ 	3

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ 	3

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ 	3

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 	3

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ 	3

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА 	3

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ 	3

13.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 	4

14.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	4

15.  ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

16.	HSE 	4

17.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК 	4

18.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ 	4

19.	ПОТПИСНИЦИ 	5

- УВОД

- КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

| 1.2.1 Технички задатак за услугу извођења радова (без услуге исходовања потребних услова, сагласности и дозвола и израде техничке документације) |  |
| --- | --- |
| За реализацију предметне услуге Наручилац услуге поседује техничку документацију: | Не |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

- ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предмет техничког задатка је компресор C-1 (50H-1101 K-90 2A). Локација Фабрика ЕТИЛЕН (складиште)

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Због похабаности постојећих клизних лежајева компресора Ц-1, потребно је израдити летеће лежајеве,стабилне лежајеве и чауру мале песнице. По узорку.

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се налази компресор и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Не |
| --- | --- |

- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

У случају размене поверљивих података или приступа истима морају бити поштовати интерни акти којима се регулише област заштите поверљивости података.

- ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

- Потребно је израдити два аксијална,и два летећа лежаја – по узорку.

- Потребно је израдити две чауре  мале песнице по узорку.

- Аксијалне лежајеве разбушивати у склопу са кућиштем на финалну меру.

- Летећи лежај и чауру мале песнице разбушивати у склопу са клипњачом на финалну меру

- Финалне мере разбушивања лежајева одредиће се након демонтаже постојећих лежајева и мерења рукаваца коленастог вратила и осовинице мале песнице.

- ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

- Извршилац је дужан да изради радионичке цртеже аксијалних и летећих лежајева, као и цртеж чауре мале песнице.

- Извршилац радова је дужан да достави извештај о свим мерењима, као и извештај о предузетим радовима.

- Дужина трајања активности не сме бити дужи од 10 радних  дана, почев од пријема наруђбенице.

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

- Наручилац је дужан да демонтира кучишта лежаја, клипњаче и  клизне лежајеве и да их припреми за транспорт, као и да да извршиоцу смернице за извршење услуге.

- 8.ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

- Извршилац услуге мора поседовати неопходно искуство од најмање пет (5) година на пословима израде клизних лежсајева, што доказује референц-листом;

- Уколико понуђач услуге не поседује сопствену радионицу, не наступа самостално, мора доставити уговор о пословно-техничкој сарадњи са правним лицем које поседује адекватно опремљену радионицу и радно искуство од најмање 5 (пет) година на пословима машинске обраде, као и њихову „reference“листу.

- Извршилац мора доставити план извршења услуге, са дужином трајања активности.

- Извршилац је дужан да да гаранцију на извршене радове у трајању од најмање 1 године.

- Извршилац је дужан да обезбеди транспорт клипњача и кучишта лежајева у оба смера, .Транспорт улази у цену рада.

- 9.ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Је потписан уговор/наруџбеница или емитовано писмо о намерама.

- 10.РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Рок за пружање услуга не може бити дужи од 10 радних дана, од дана увођена Извршиоца услуге у посао.

- ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

- Контрола квалитета ће се вршити интерно од стране овлашћених лица Наручиоца.

- Извршилац мора поседовати мерне уређаје са вежећим сертификатом о еталонирању и доставити га на увид пре почетка мерења.

- ИЗВЕШТАВАЊЕ

- Извршилац мора да достави мерне листе;

- ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Услов за пријем извршене услуге је извештај о извршеним радовима и обострано потписан записник о извршеној услузи.Није потребна међуфазна контрола.

- ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Табела  представља приказ података које предмер материјала и радова треба да садржи.

Табела - Приказ података које предмер материјала и радова треба да садржи

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Израда аксијалног лежаја | ком | 2 |  |  |
| 2 | Израда летећег лежаја | ком | 2 |  |  |
| 3 | Израда чауре мале песнице | ком | 2 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

Понуђач не сме вршити никакве измене у оквиру предмера материјала и радова.

Понуђач не треба да уноси јединичну ни укупну цену у Техничком задатку

# 15. ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Табела - Технички квалификациони критеријуми

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Извршилац услуге мора поседовати радно искуство од најмање 5 (пет) година на пословима израде клизних лежајева и машинске обраде у сопственој адекватно опремљеној радионици, | Потписане рефернц листе везано за маш.обраду и израду лежајева од стране одговорних лица наручилаца. |
| 2. | Уколико понуђач услуге не поседује сопствену радионицу, не наступа самостално, мора доставити уговор о пословно-техничкој сарадњи са правним лицем које поседује адекватно опремљену радионицу и радно искуство од најмање 5 (пет) година на пословима машинске обраде и израде клизних лежајева, као и њихову „reference“листу. | - pотписан уговор о сарадњи - „reference“ листа извођача радова, односно доказ о квалификованости радионице за извођење тражених радова |

- HSE

16.1 Одређивање нивоа HSE ризика

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда клизних лежајева компресора Ц-1 – по узорку 600002265 | 521014 | Mашинско монтажни радови | 16 (В) – Висок ризик |

- Коначни ниво HSE ризика –  Низак ризик (Н)

16.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Шандор Балог, инж. За компресоре РЈ «МО»

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је:

- за предметну активност није неопходно именовати НЅЕ лице с обзиром да се активност обавља ван круга ХИП-Петрохемије.

- САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном ТЗ.

- ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка и остале тендерске документације, мора да обавести контакт-особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

- УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

Табела – Усаглашивачи техничког задатка

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Шандор Балог |
| Руководилац пројекта: | Шандор Балог |
| Одговорно лице за HSE | Владимир Стефановић |