|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Примењена геолошка истраживања депоније муља ФОВ-а, на локацији „ХИП – Петрохемија“ д.о.о. Панчево, Спољностарчевачка 82, Панчево |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | „ХИП – Петрохемија“ д.о.о. Панчево, Департман за ХСЕ И ЗОП, Сектор за ЗЖС |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	3

Опис локације	3

Макролокација	3

Микролокација	3

Геоморфолошке и геолошке карактеристике локације	4

Педолошке карактеристике	4

Хидрогеолошке карактеристике	5

Обим услуге	6

6.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	8

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	9

8.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	9

9.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	9

10.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	9

11.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	10

12.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	11

13.	HSE	12

14.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	13

15.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS	13

- КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| 1.5 Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Да |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

- ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предмет техничког задатка подразумева ангажовање правног лица у циљу извођења геолошких истраживања на локацији „ХИП - Петрохемија“ д.о.о. Панчево, Спољностарчевачка 82, Панчево која обухватају израду пројекта, теренска истраживања, лабораторијска испитивања и израду извештаја.

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Да |
| --- | --- |

- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Извршилац услуге је дужан да извршава у складу са важећим законима и подзаконским актима Републике Србије, уговором о извођењу радова и захтевима Наручиоца, који су садржани у овом техничком задатку:

- Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 101/15, 95/18 – др. Закон и 40/21);

- Закон о заштити земљишта ("Сл. гласник РС", бр. 112/15);

- Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон);

- Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту (“Сл. гласник РС”, бр. 30/18 и 64/19),

- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ бр. 50/12).

- ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

- Опис локације

- Макролокација

Макролокацијски посматрано, „ХИП – Петрохемија“ д.о.о. Панчево је лоцирана у зони нафтно – хемијске индустрије Панчева, на југоисточном ободу града непосредно уз стамбену зону (МЗ Војловица), на потезу између Панчева и Старчева.

Са југозападне стране комплекса „ХИП – Петрохемија“ д.о.о. Панчево је река Дунав, са северне и северноисточне стране је стамбено насеље Војловица, западно и северозападно од комплекса се налазе пловни канал и канал отпадних вода који су у директној вези са реком Дунав, као и објекти индустријског комплекса „ХИП – Азотара“ у стечају, док је источно од комплекса „ХИП – Петрохемија“ д.о.о. Панчево ритска депресија која се простире јужно од пута Панчево - Старчево до насеља Старчево и даље дуж реке Дунав према насељима Омољица и Иваново. Површина комплекса је око 90 ha.

Слика 1. Макролокација „ХИП – Петрохемија“ д.о.о. Панчево, Спољностарчевачка 82, Панчево

Комплекс „ХИП – Петрохемија“ д.о.о. Панчево је изграђен на приближно равном земљишту, са референтном котом 75,15 mnv у близини леве обале реке Дунав. Плато на коме је изграђен комплекс је од насутог рефулираног дунавског песка слоја 4,00 – 6,00 m. Површина насутог платоа је cca 90 ha.

- Микролокација

Микролокација комплекса „ХИП – Петрохемија“ д.о.о. Панчево на којем је планирано извођење истражних радова, као и узорковање земљишта и подземних вода дато је на слици у наставку.

Слика 2. Микролокација „ХИП – Петрохемија“ д.о.о. Панчево, Спољностарчевачка 82, Панчево

- Геоморфолошке и геолошке карактеристике локације

Територија општине Панчево представља интегрални део Панонског басена, са основним одликама које су карактеристичне за највећи простор ове морфоструктурне целине рељефа. Претежно равничарски изглед топографске површине, благо нагнуте од североистока ка југозападу и у правцу отицања Тамиша и Дунава, са малим висинским разликама и прожимањима младе геолошке грађе површинског дела, на први поглед одаје утисак једноставности морфогенезе овог простора и моногенетског карактера процеса и облика.

У овом делу банатског Подунавља издвајају се три рељефне целине, и то алувијалне равни, лесна тераса и лесна зараван. Најнижи геоморфолошки члан панчевачке територије су алувијалне равни Тамиша и Дунава које су формиране дуж ових река и пружају се у правцу њиховог отицања са просечном надморском висином од 70 до 73 mnm. Панчевачка лесна тераса је део банатске лесне терасе, а представља благо заталасану равницу нагнуту према југоистоку, са просечном надморском висином од 75 до 83 mnm.

Јужнобанатска лесна зараван једним својим делом простире се у северозападном делу панчевачке општине и представља релативно ниску зараван, са надморском висином од 100 до 150 m, коју су водени токови Тамиша и Дунава редуцирали на њен данашњи облик. Лесна зараван се одликује земљиштем са присуством карактеристичних морфолошких облика: лесних дина, лесних вртача и лесних долина.

- Педолошке карактеристике

Педолошки састав земљишта настао је под утицајем више педогенетских фактора – геолошког састава, рељефа, воде, климе, вегетације, човека и фактора времена.

Педолошка подлога се састоји претежно од алувијалног земљишта различитог механичког састава, а делимично и од ритске црнице. Од типова земљишта углавном су заступљени солоњеци, солођи, смонице, а на сувљим теренима ритска црница, алувијум и гајњача.

У погледу педолошких карактеристика може се рећи да је цело Панчево подигнуто на чернозему са знацима оглејавања на лесу. Чернозем се овде формира на лесној тераси, а знаци оглејавања се јављају услед промена на мртвици - лесу које изазивају подземне воде које се јављају периодично. Подручје које захвата град Панчево налази се на надморској висини од 70 до 78,45 m.

Прегледом постојећих геомеханичких елабората који се односе на земљиште на коме су смештени индустријски објекти у јужној зони Панчева констатовани су преовлађујући литолошки слојеви дати у табели у наставку.

Табела 1. Преовлађујући литолошки слојеви

|  | Слој |
| --- | --- |
| I | Насип од песка |
| II | Хумус |
| III | Прашинаста глина – лес |
| IV | Прашинаста глина |
| V | Прашинаста песковита глина |
| VI | Глиновити песак |
| VII | Муљ |
| VIII | Муљевити песак |
| VIIIa | Прашинасти песак |
| XI | Песак |

- Хидрогеолошке карактеристике

Подручје панчевачке општине обилује водама, како површинским тако и подземним. Подземне воде се могу поделити на плитке (фреатске) и дубоке (артешке) издани, док се површинске воде могу посматрати као природне (Дунав, Тамиш, Надел и Поњавица) и вештачке (мелиоративни канали и вештачка језера).

Подземне воде

У складу са хидрогеолошким карактеристикама литолошких јединица до дубине од 15 m, на простору комплекса „ХИП – Петрохемија“ д.о.о. Панчево издвојене су две издани, условно хидраулички раздвојене глиновитим до глиновито – прашинастим слојем и формиране су у оквиру насутог (рефулираног) песка и песка доње водоносне средине.

У првом слоју од површине терена – насутом песку, заступљена је тзв. „лебдећа“ издан са слободним нивоом.

Основни вид прихрањивања је на рачун падавина, и у мањој мери процуривањем вода из инфраструктурне мреже и вода од заливног система зелених површина. Посебан вид прихрањивања је локалног и периодичног карактера. Природни вид дренирања ове издани је гравитационо истицање вода на оригинални терен по рубу зоне насипања, а у мањој мери евапотранспирација и процеђивање у дубље слојеве.

Површинске воде

Најважнији водоток општине Панчево представља река Дунав која дужином од 30 km протиче кроз територију општине.

На самом улазу у општину она гради изразити меандар према северу где постоје два већа и два мања паралелна тока и између њих речна острва Форконтумац, Штефанац и Чакљанац.

Температура дунавске воде је релативно висока, са годишњим просеком од 12,3°C – минимум у јануару 1,6°C; максимум у јулу 22,4°C. Током зимских месеци се на Дунаву јавља лед, у просеку 6 - 7 дана годишње.

Дунав, али и Тамиш, имају велики утицај и на подземне воде. Наиме, у време малих водостаја представљају врсту дренаже подземних вода. Међутим, у време високих водостаја често долази до плављења великих површина обрадиве земље која је на нижој надморској висини од нивоа ових водотокова.

Река Тамиш извире у Румунији на планини Семеник, а улива се у Дунав код Панчева. Укупне је дужине 359 km, а кроз Србију протиче дужином од 118 km. После Тисе представља најзначајнији ток у Банату.

Река Тамиш је типичан пример равничарске реке која карактерише присуство великог броја меандара што је последица изузетно малог пада корита у доњем току. Ширина Тамиша у доњем току износи 70 до 100 m и у директној је зависности од водостаја Дунава.

Температура воде је слична као и Дунава – највиша средња месечна температура воде реке Тамиш јавља се у јулу (23 °C), најнижа средња месечна температура воде у јануару (0,7 °C), док је средња годишња температура реке Тамиш 12,1 °C. Лед се јавља у просеку сваке друге године и траје 13,5 дана. Најдуже трајање леда на Тамишу износило је 63 дана.

Надел извире источно од Црепаје. Дужина тока износи 36 km. Има све карактеристике равничарске реке. Њен ток прави два већа меандра, код Јабуке и источно од Старчева. Највећа дубина Надела је забележена код Старчева и износи 2,5 m

- Обим услуге

Обим предметне услуге обухвата:

- Израда Пројекта примењених геолошких истраживања који обухвата инжењерскогеолошке и хидрогеолошке истражне радове;

- Извођење 8 (осам) истражних бушотина дубине 6 m у складу са сликом у наставку (ознаке ПП – 01, ПП -02, ПП – 03, ПП – 04, ПП – 05, ПП – 06, ПП – 07 и ПП – 08):

Слика 3. Предлог локација планираних изведених истражних радова

- Узорковање и лабораторијска испитивања квалитета земљишта у складу са табелом 2. (по 1 узорак на сваких 1 m` истражног бушења):

Табела 2. Списак параметара – Испитивање земљишта

| Параметар | Јединица* |
| --- | --- |
| Механички састав земљишта | - |
| Киселост земљишта - Активна киселост pH у H2O - Супституциона киселост pH у 1М KCl | mg/kg |
| Садржај карбоната | mg/kg |
| СЕС (Капацитет измењивих катјона Na+, K+, Ca2+, Mg2+) | cmol/kg |
| Степен засићености базама (C%) | % |
| Садржај хумуса | mg/kg |
| Запреминска маса | g/cm3 |
| Густина чврсте фазе земљишта | g/cm3 |
| Укупна порозност | % |
| Укупни органски угљеник (TOC) | % |
| Садржај влаге | % |
| Губитак жарењем | % |
| Хидролитичка киселост | cmol/kg |
| Капацитет адсорпције катјона | cmol/kg |
| Сума измењивих базних катјона (S) | cmol/kg |
| Укупни нафтни угљоводоници (фракције С6 – С40) | mg/kg суве материје |
| 1,2 – дихлоретан (EDC) | mg/kg суве материје |
| Винилхлорид мономер (VCM) | mg/kg суве материје |
| Жива (Hg) | mg/kg суве материје |
| Бензен | mg/kg суве материје |
| Етилбензен | mg/kg суве материје |
| Толуен | mg/kg суве материје |
| Ксилен | mg/kg суве материје |

Граничне максималне и Ремедијационе вредности утврђене су Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту, Прилог 1.

За све наведене параметре неопходно је да методе буду акредитоване.

- Уградња пијезометара Ø90 mm, у изведене истражне бушотине, укључујући испирање бушотина, постављање филтерског дела, тампонирање и израду заштитне металне капе (локације бушотина дате на слици 1);

- Успостављање система за праћење режима климе, преузимање података од РХМЗ за метеоролошку станицу Панчево, која је репрезентативна за разматрани простор

- Уградња мерних сонди – дајвера и баро дајвера у 8 пијезометара

- Узорковање и лабораторијска испитивања квалитета подземних вода у складу са табелом 3 - на сваких месец дана у периоду од 12 месеци:

Табела 3. Списак параметара – испитивање подземних вода

| Параметар | Јединица |
| --- | --- |
| Ниво подземне воде | m |
| Температура подземне воде | °C |
| pH вредност | - |
| Електролитичка проводљивост | μS/cm |
| Растворени кисеоник | mg/l |
| Амонијум јон | mg/l |
| Хлориди | mg/l |
| Нитрати | mg/l |
| Сулфати | mg/l |
| BTEX (бензен, толуен, етилбензен, ксилен) | μg/l |
| 1,2 – дихлоретан | μg/l |
| Трихлоретен | μg/l |
| Тетрахлоретен | μg/l |
| Винилхлорид | μg/l |
| Оксидо – редукциони потенцијал | mV |
| Садржај минералних уља (С10 – С40) | μg/l |
| С6 – С10 | μg/l |
| Арсен | μg/l |
| Кадмијум (Cd) | μg/l |
| Олово | μg/l |
| Жива (Hg) | μg/l |
| Гвожђе | μg/l |

Граничне максималне и Ремедијационе вредности утврђене су Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту, Прилог 2.

Гранична вредност нитрата у подземним водама утврђена је Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово постизање, Прилог 2.

За све наведене параметре неопходно је да методе буду акредитоване.

- Израда извештаја:

Обухвата израду прелиминарних извештаја о резултатима испитивања (који се у електронској форми достављају Наручиоцу на преглед и одобравањe у року од 5 радних дана од дана пријема) и завршног извештаја, и то:

- Израда извештаја о квалитету земљишта и подземних вода – након завршетка теренских радова,

- Израда завршног извештаја - након мониторинга од годину дана, који обухвата и извештај о резултатима системског праћења режима климе и нивоа, температуре и квалитета подземних вода са предлогом мера за ублажавања последица загађења

Током трајања мониторинга, Понуђач је у обавези да обавештава Наручиоца о резултатима испитивања подземних вода.

Извештаји се достављају у три примерка у писаној и електронској форми.

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Пре почетка вршења услуге Наручилац је обавезан да Извршиоцу услуге:

- На време достави информацију о потреби извођења истражних радова и узорковања;

- Обезбеди слободан приступ и кретање на локацији на којој се врше истражни радови и узорковање;

- Обезбеди стручни надзор током извођења истражних радова и узорковања,

- Упозна Извршиоца са HSE мерама у складу са интерним процедурама и организује уводну ХСЕ обуку.

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Пре почетка извођења радова Извршилац је дужан:

- Да достави спискове запослених и подизвођача који ће учествовати у извођењу радова,

- Упозна се са интерним процедурама Наручиоца и прође уводну ХСЕ обуку.

Обавезе Извршиоца приликом извођења радова:

- Организује извођење истражних радова и узорковање земљишта и подземних вода искључиво на основу захтева Наручиоца, а у складу са Техничким задатком.

- Услуге извршава професионално, квалитетно, одговорно и савесно у потпуности у складу са Техничким задатком.

- Одмах обавести контакт особу Наручиоца уколико из било ког разлога није могуће извршити истражне радове и/или узорковање.

- Извештаје изради у складу са важећом законском и подзаконском регулативом Републике Србије са јасним графичким приказима бушотина, анализама добијених резултата и стручном оценом стања и квалитета земљишта и подземних вода.

- Прелиминарне извештаје у електронској форми достави Наручиоцу на адресу електронске поште ради провере унетих података.

- Достави потписан и оверен Записник о извршеној услузи Наручиоцу на сагласност.

- Изради финалне извештаје и достави их оверене у три папирна примерка најкасније у року од 30 дана од дана последњег узорковања.

- ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Очекивани почетак пружање услуге: потписан уговор/наруџбеница или емитовано писмо о намерама.

- РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Извршилац је дужан да приступи извршењу услуге најкасније 5 радних дана од дана пријема налога од стране Наручиоца.

- ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Услуга се сматра урађеном када Наручилац прими Финални извештај о извршеним мерењима и предлога мера ремедијације и потпише Записник о извршеној услузи.

- ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

| Р.бр. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Извршилац мора да поседује важеће сертификате о акредитацији (Решења о утврђивању обима акредитације) којом су обухваћена сва лабораторијска испитивања захтевана тендером | Уз понуду је потребно доставити Решења о утврђивању обима акредитације |
| 2. | Извршилац мора да располаже самоходном гарнитуром за истражно бушење са ограничењем тежине од 1500 kg, у циљу ограничења оптерећења које гарнитура за бушење може да оствари на тело насипа. Извођач радова преузима одговорност за карактеристике гарнитуре што поред тежине укључује и димензије, мобилност и оперативност у предметним условима. | Потврда Понуђача да располаже захтеваном опремом, оверена од стране одговорног лица Понуђача. |
| 3. | Решење надлежног органа и институције о испуњености услова (лиценце) за вршење услуга захтеваних техничким задатком | Претежна делатност компаније а геолошка истраживања Геолошка лиценца (хидрогеолог) |
| 4. | Извршилац мора имати минимално 3 успешно реализована референтна посла из области која је захтевана техничким задатком у последњих 5 година. | Списак референтних реализованих послова оверен од стране понуђача |
| 5. | Изјава Извршиоца да ће издати финалне Извештаје у три папирна примерка најкасније у року од 30 дана од дана последњег узорковања | Оверена Изјава Извршиоца |

- ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Табела - Предмер радова

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Израда Пројекта примењених геолошких истраживања, који обухвата ижењерскогеошке и хидрогеолошке истражне радове | ком | 1 |  |  |
| 2. | Истражно бушење - 8 бушотина дубине 6 m, укупно 48 m` | m` | 48 |  |  |
| 3. | Узорковање земљишта - по 1 узорак на сваких 1 m` истражног бушења (укупно 6 узорака по бушотини) | m` | 48 |  |  |
| 4. | Уградња пијезометара Ø90 mm, у изведене истражне бушотине, укључујући испирање бушотине, постављање филтерског дела, тампонирање и израду заштитне металне капе | m` | 48 |  |  |
| 5. | Успостављање система за праћење режима климе, преузимање података од РХМЗ за метеоролошку станицу Панчево, која је репрезентативна за разматрани простор | ком | 1 |  |  |
| 6. | Успостављање система за праћење режима нивоа и температуре подземних вода у 8 пијезометара, уградња мерних сонди – дајвера и баро дајвера | Сонда | 9 |  |  |
| 7. | Узорковање подземних вода - на сваких месец дана у периоду од 12 месеци | узорака | 144 |  |  |
| 8. | Лабораторијска испитивања квалитета земљишта | Анализа | 48 |  |  |
| 9. | Лабораторијска испитивања подземне воде | Анализа | 144 |  |  |
| 10. | Израда извештаја о квалитету земљишта и подземних вода – након завршетка теренских радова | ком | 1 |  |  |
| 11. | Израда завршног извештаја - након мониторинга од годину дана, који обухвата и извештај о резултатима системског праћења режима климе и нивоа, температуре и квалитета подземних вода са предлогом мера за ублажавања последица загађења | ком | 1 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

- HSE

13.1 Одређивање нивоа HSE ризика

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Примењена геолошка истраживања – стабилност насипа депоније муља ФОВ-а | 541111 | Мерење и анализа отпадних вода | Н |

САП шифра активности: 600005284

НАПОМЕНА: Према предмету техничког задатка и услуге уградње пијезометара, ризик се оцењује као средњи и додаје се прилог 14.

13.2 Одређивање одговорних лица у процесу „Управљање извођачима“

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Ивана Белушевић, Руководилац Сектора за заштиту животне средине

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Владимир Стефановић, Руководилац сектора за БЗР и процесну безбедност.

13.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

Табела – Број HSE лица по акнгажовањима

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) мора да ангажује најмање једно HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, мора да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

- САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

- УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

Табела – Усаглашивачи техничког задатка

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Зорана Ђураш Цревар |
| Одговорно лице за HSE | Ервин Одри |
| Представник Сектора за заштиту животне средине | Ивана Белушевић |