|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Санација калупа преса за балирање, С-2432 А/Д |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | ХИП Петрохемија / ФСК Елемир |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	2

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	3

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	3

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	3

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	3

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	3

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	3

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ	3

13.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	3

14.	ГАРАНТНИ РОК	4

15.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	4

16.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	4

17.	HSE	4

18.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	5

19.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	5

20.	ПРИЛОЗИ	5

21.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS	5

- КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

за услугу ангажовања стручног надзора

| 1.5 Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Да (цртежи) |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

- ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Санација страница калупа (резервоара масе) балир преса S-2432A/Д,

Радови се изводе у радионици извођача.

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Да |
| --- | --- |

- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

- Закон о заштити од пожара (”Сл. гласник РС", бр. 1 11/2009, 20/2015 и 87/2018);

- Закон о заштити животне средине (”Сл. гласник РС“. бр. 135/04, 36/2009, 36/2009 - др. закон,

72/2009 - др. закон, 43/2011 - УС, 14/ 2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон);

- Закон о безбедности и здрављу на раду (”Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 1 13/2017);

- Закон о заштити од буке у животној средини (Службени гласник РС, бр. 36/2009 и 88/2010);

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (”Сл. гласник РС“, бр. 23/2009, 123/2012 и 102/2015);

- као и осталих важећих правилника, норматива и стандарда који третирају дату област, а у складу са стандардима који важе у РС.

За потребе извршења услуге наручилац радова ће ставити на увид сву техничку документацију којом располаже.

- ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Санација калупа преса за балирање, С-2432 А/Д ............2 ком

Опис послова :

Извршити радионичку санацију постојећих прслина на страницама калупа.

-       Усецање жлеба до корена пукотине. То важи за све постојеће пукотине.

-       Санација пукотина заваривањем и наваривањем електродом од  inox-a 316ТИ.

-       Брушење површина завареног споја.

-       Полирање површина са радне стране странице.

-       израда,монтажа, заваривање ојачања на плочама А и Ц (горњи део калупа-зона пресовања)

-       Димензије плоча калупа

≠ 90 x 570 x 870…………………………..2 ком

≠ 95 x 590 x 870…………………………..2 ком

Обрада на завршну меру странице, након заваривања, калупа балир пресе С-2432 А/Д............2 ком

Опис радова:

- Пукотине на страници калупа заварене електродом  Г 19 12 3 Л Си за заваривање  inox-a 316Ти.

-  Неопходно је вишак материјала завара отклонити  све до довођења на почетну меру спојног жлеба странице. Спојни жлебови морају бити тестирани склапањем страница калупа у целину.

- Евентуални минимални вишак материјала са спољне нерадне стране не представља проблем.

- Страница калупа тежине је око 600кг и спољних димензија 860x570x400mm

- У колико се након машинске обраде уоче несавршености заваривањем санираних површи извођач је у обавези да исте поправи у реалној могућој мери.

- Равнање тзв горње заптивне усне након пробног склапања страница калупа како би се формирала једна јединствена заптивна раван. При том водећи рачуна да се скине апсолутни минимум висине материјала у овој операцији. Ако надвишење заптивне усне излази на мање од 3мм потребно је и ту извршити наваривање материјала да би се досегла та минимална тражена висина и тек након тога завршна обрада за свођење на исту раван.

- ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Припремни радови који обухватају:

- Демонтажа калупа са позиције у погону,

- Демонтажа калупа на странице и означавање пукотина.

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Извршење радова дефинисаних у опису радова квантативно и у квалитету,

Израда АТД документације о санацији

Акз санираних површина са спољних страна калупа. (Основна и завршна сива боја)

- ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Пријем поруџбенице или писма о намерама или обострано потписан уговор.

- РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Понуђени рок за пружање услуге од стране Понуђача, мора бити у календарским данима.

- Рок за пружање услуга не може бити дужи од 40 календарских дана, од дана увођена Извршиоца услуге у посао по једној преси.

- ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

- ИЗВЕШТАВАЊЕ

Форма и обим извештавања која се захтева од Извршиоца услуге:

- Динамика извештавања: након усецања жлебова до корена пукотине међуфазна контрола пенетрантима. Након наваривања међуфазна контрола. Након машинске обраде на завршну меру финална контрола и обрада заптивне усне уз присуство представника наручиоца.

- ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Пријем извршене услуге ће се обавити након завршне контролне монтаже калупа у целину.

- ГАРАНТНИ РОК

Не мањи од 12 месеци

- ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Teхнички квалификациони критeриjуми (ТКК) су критeриjуми кoje je Понуђач мора дa испуни кaкo би стeкao прaвo дa кoнкуришe зa нaбaвку услугe.

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поседовање заваривачке и машинске радионице | Списак машина из радионице и зав. апарата |
| 2. | Референц листа фирме да је у задњих 3 године обављала санацију опреме и машина у хемијској и нафтној и енергетској индустрији | Референц листа |
| 3. | Сертификат ИСО 9001 | Важећи сертификат ИСО 9001 |
| 4. | Сертификат стандарда ЕН ИСО 3834 део 2 са обимом сертификације релевантним за обављање услуге | Koпија сертификата |
| 5. | Атест заваривача за верификовану технологију заваривања који би били ангажовани на овом послу | Копија атеста и копија М обрасца заваривачa |
| 6. | Одговорни координатор заваривања са дипломом IWЕ | Копија дипломе и копија М обрасца |
| 7. | Спремност да ће се извршити сва потребна испитивања | Потписана изјава да ће се извршити сва испитивања захтевана у међуфазним контролама. |
| 8. | Фирма која врши предметну услугу мора бити регистрована у АПР. | Извод из АПР |

- ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Табела  представља приказ података које предмер материјала и радова треба да садржи.

Табела - Приказ података које предмер материјала и радова треба да садржи

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Санација калупа пресе за балирање, С-2432 А/Д | ком | 2 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

Понуђач не сме вршити никакве измене у оквиру предмера материјала и радова.

Понуђач не треба да уноси јединичну ни укупну цену у Техничком задатку

- HSE

17.1 Одређивање нивоа HSE ризика

Табела - Листа услуга

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одржавање опреме Шифра СУ - 600002405 | 521116 | Остала одрж.и сервис.процесне опреме | 16(В) висок ризик |

      - Коначни ниво HSE ризика  - Низак  ризик (Н)

17.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Симо Вигњевић, Техничар машинског одржавања

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: С обзиром на то да се услуга обавља на локацији извођача радова, није потребно именовати.

- САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

- ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико понуђач утврди да постоје недостатци у оквиру предметног техничког задатка и остале тендерске документације, мора да обавести контакт особу која је наведена у позиву за достављање понуде, пре истека рока за достављање понуда.

- ПРИЛОЗИ

- УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

Табела – Усаглашивачи техничког задатка

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Радомир Надлачки |
| Руководилац пројекта: | Златко Поучки |
| Одговорно лице за HSE | Владимир Стефановић |