|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Сервис стабилне магнетне брусилице БРБ 75.30 |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Фабрика ПЕНГ |

С А Д Р Ж А Ј

УВОД	2

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА 	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС 	3

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ 	3

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ 	3

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ 	3

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 	3

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ 	3

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА 	3

12.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 	4

13.  ГАРАНТНИ РОК…………………………………………………………………………………………….....4

14. ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ……………………………………………………….4

15. ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА…………………………………………………………….4

16.	HSE 	4

17. САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК 	5

18.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ 	5

19. ПРИЛОЗИ……………………………………………………………………………………………………….5

20. ПОТПИСНИЦИ 	5

# УВОД

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

| 1.2.1 Технички задатак за услугу извођења радова (без услуге исходовања потребних услова, сагласности и дозвола и израде техничке документације) |  |
| --- | --- |
| За реализацију предметне услуге Наручилац услуге поседује техничку документацију: | Поседујемо Упутство о руковању и одржавању предметне брусилице |
| За извођење предметних радова Наручилац је исходовао: | - За извођење предметних радова потребна је дозвола за извођење истих. |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

ехнички заатак за услугу ангажовања стручног надзор

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предмет техничког задатка је стабилна магнетна брусилица БРБ 75.30.

Локација радова: машинска радионица фабрике ПЕНГ.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Стабилна магнетна брусилица која се налази у машинској радионици фабрике ПЕНГ je ознаке БРБ 75.30, произвођача „МАЈЕВИЦА“ – Бачка Паланка. Користи се за равно брушење машинских делова. У употреби је од 1980.г. Последњи пут је детаљно сервисирана 2022.г. Након последње употребе (крајем октобра 2025.г.) дошло је до већег истицања уља на вентилима којима се задаје посмак радног стола (видео у прилогу СУ).

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се налазе брусилица и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | НЕ |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

У случају размене поверљивих података или приступа истима морају бити поштовати интерни акти којима се регулише област заштите поверљивости података.

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

- Демонтажа склопа вретена попречног клизача.

- Демонтажа краја хидрауличног цилиндра.

- Демонтажа заштитног лима.

- Демонтажа црева за одвод вишка уља.

- Демонтажа цевне инсталације хидрауличног система, контрола исправности.

- Демонтажа разводника командног склопа и разводника попречног клизача.

- Замена лежајева склопа вретена (лежајеви AXK1730NTN - 2kom., AS1730NTN - 4kom. и плочице AXK1730).

- Замена гуменог армираног црева ½“ 16bar и хидрауличне алуминијумске цеви ø16мм.

- Ремонт оба разводника, замена заптивки и потребних делова, испитивање.

- Монтажа ремонтованих и замењених склопова (разводници, цевна инсталација).

- Монтажа склопа вретена попречног клизача.

- Повезивање комплетног хидрауличног система.

- Пуњење система хидрауличним уљем.

- Монтажа заштитног лима.

- Пробни рад и пуштање машине у рад.

- Примопредаја машине.

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

- Након пружене услуге сервисирања машина-стабилна магнетна брусилица,  мора бити у потпуности оперативна и спремна за рад.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

- Обезбеђује дозволу за рад.

- Обезбеђује доступну техничку документацију.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

- Да изврши набројане активности из тачке 5. - Обим услуге и технички опис.

- Да обезбеди све неопходне резервне делове и потребан алат.

- Да обезбеди превоз за своје људство до ХИПП и назад.

- Да обезбеди и користи неопходна заштитна средства и уведе људе у посао у складу са процедуром ХИПП за ангажовање трећих лица.

- Да приликом давања понуде достави списак радника који ће бити ангажовани.

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Очекивани (оквирни) почетак пружања услуге : Потписан уговор/наруџбеница или емитовано Писмо о намерама.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Рок за пружање услуга не може бити дужи од 10 радних дана, од дана увођена Извршиоца услуге у посао.

# ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Контрола квалитета ће се вршити интерно од стране овлашћених лица Наручиоца.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Услов за пријем извршене услуге је извештај о извршеним радовима и обострано потписан записник о извршеној услузи.

- ГАРАНТНИ РОК:

- Извршилац је дужан да да гаранцију на извршене радове од 24 месеци.

- Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје и потписивања записника о извршеној услузи.

- У случају рекламације у гарантном року Извршиоца услуге је дужан да се одазове у току од 3 дана. Рок за отклањања недостатака Извршилац услуге и Наручилац услуге ће споразумно одредити. Извршилац услуге је дужан да у том року отклони рекламиране недостатке.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Табела - Технички квалификациони критеријуми

Фирма која врши предметну услугу мора бити регистрована у АПР, а доказ је извод из АПР.

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Радно искуство од најмање 5 године на пословима сервисирања алатних машина | Референц листа којом се потврђује да је понуђач већ вршио овакав вид услуге |

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Табела - Приказ података које предмер материјала и радова треба да садржи

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Сервис стабилне магнетне брусилице БРБ 75.30 | ком | 1 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

Понуђач не сме вршити никакве измене у оквиру предмера материјала и радова.

Плаћање ће бити према стварно изведеном обиму, наведене количине су максималне необавезујуће количине.

# HSE

Техничко особље именовано од стране Извршиоца услуге за радове на реализацији ове услуге има обавезу поштовања свих захтева дефинисаних Прилогом овог Техничког задатка – Обавезе извођача са аспекта HSE (Прилог 14 Упутства UP-52.00_09.01-001: Управљање извођачима, Верзија 1.1).

16.1 Одређивање нивоа HSE ризика

Табела - Листа услуга

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 600006379 | 522100 | Израда резервних делова за опрему | С - средњи ризик |

Коначни ниво HSE ризика:

- Умерен ризик (С)

16.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Саша Марић, координатор за операциону подршку,Одељење за одржавање ротационе опреме.

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је:

- Бојан Земљак, Специјалиста за БЗР и ИБ

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

# ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка и остале тендерске документације, мора да обавести контакт-особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

- ПРИЛОЗИ

Видео снимак истицања уља из магнетне брусилице.

# УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

Табела – Усаглашивачи техничког задатка

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Драган Стојаков |
| Руководилац пројекта: | Саша Марић |
| Одговорно лице за HSE | Владимир Стефановић |