|  | SP0500-SC007 |
| --- | --- |
|  | Верзија: 5.0 |
| Фабрика за обраду вода ХИП-Петрохемија д.о.о. Панчево | Идентификациони број: TUS-HIPP-1495 |
|  | Датум: |
| СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНОГ МАТЕРИЈАЛА Сумпорна киселина / H2SO4 |  |

| - Назив производа/ Хемијски назив: | Сумпорна киселина / H2SO4 |
| --- | --- |
| - SAP ознака: | 8174945 |
| - Технички опис: | Супстанца која се користи као средство за неутрализацију и регулисање pH вредности органског тока отпадних вода. Физички изглед: светло жута течност Запаљивост: запаљива течност, реагује бурно са водом. Никада не додавати воду овом производу. Контакт са металима ослобађа водоник. |
| - Физичко-хемијске карактеристике: | Р. бр.; Карактеристика; Метода; Јединица; Опсег дозвољених вредности. 1.; Концентрација H2SO4; SRPS ISO 910; % (m/m); min 96. 2.; Изглед; SRPS ISO 910; описно; светло жута течност. 3.; pH; < 1. |
| - Техничка/пратећа документација: | Испоручилац је дужан да достави: - безбедносни лист (Safety data sheet), на српском језику - извештај о испитивању - листа података о мерама безбедности - отпремница |
| - HSE захтеви: | - |
| - Испорука и обележавање: | - Испорука је аутоцистернама Складишти се у резервоару у ФОВ |
| - Транспорт: | - На тржишту се транспортује аутоцистернама |
| - Критеријум за утврђивање прихватљивости производа: | Сировина је прихватљива уколико одговара по свим тачкама дозвољеним толеранцијама, са одступањем у концентрацији до +/-1%, односно свим захтевима датим у овој спецификацији. Материјал се набавља од одобрених испоручиоца, који гарантују квалитет. |