|  | SP0400-SC024 |
| --- | --- |
|  | Верзија: 5.1 |
| Фабрика Енергетика ХИП-Петрохемија д.о.о. | Идентификациони број: TUS-HIPP-1474 |
|  | Датум: 22.10.2024 |
| СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНОГ МАТЕРИЈАЛА Сумпорна киселина за Фабрику Енергетика |  |

| - Назив производа/ Хемијски назив: | Сумпорна киселина/Сумпорна киселина |
| --- | --- |
| - SAP ознака: | 8103668 |
| - Технички опис: | Сумпорна киселина се користи за подешавање pH вредности расхладне воде у Фабрици Енергетика. Физички изглед: бистра, светло жута течност Запаљивост: није запаљиво |
| - Физичко-хемијске карактеристике: | Р.Број; Карактеристика; Метода; Јединица; Опсег дозвољених вредности. 1.; Изглед; SRPS ISO 910; описно; светло жута течност, без мириса. 2.; Садржај H2SO4; SRPS ISO 910; % (m/m); min. 93. |
| - Техничка/пратећа документација: | Испоручилац је дужан да достави: - безбедносни лист (Safety data sheet), на српском језику - извештај о испитивању - отпремница |
| - HSE захтеви: | - |
| - Испорука и обележавање: | Испорука се врши аутоцистернама, а складишти се у одговарајућим резервоарима. |
| - Транспорт: | - |
| - Критеријум за утврђивање прихватљивости производа: | Пре сваког истовара, неопходно је урадити лабораторијску анализу производа како би се утврдило да ли је производ прихватљив. Производ је прихватљив уколико одговара по свим тачкама дозвољеним толеранцијама, односно свим захтевима датим у овој спецификацији. Материјал се набавља од одобрених испоручиоца, који гарантују квалитет. |