|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Технички задатак за набавку услуге у области геотехничких радова за потребе изградње соларне фотонапонске електране на локацији фабрике ФСК (фабрика синтетичког каучука) Елемир |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | ХИП Фабрика Синтетичког Каучука Елемир |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	3

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	3

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	5

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	5

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	6

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	6

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	6

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ	7

13.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	7

14.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	7

15.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	9

16.	HSE	10

17.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	11

18.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	11

19.	ПРИЛОЗИ	12

20.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS	12

- КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

| 1.1 Технички задатак за услугу исходовања техничких услова, сагласности и дозвола и/или израду техничке документације |  |
| --- | --- |
| Услуга за исходовање свих неопходних техничких услова, сагласности и дозвола је обавеза: | Није потребно |
| Трошкове свих такси за исходовање техничких услова, сагласности и дозвола сноси: | Није потребно |
| Наручилац услуге поседује податке из одговарајуће просторне и урбанистичке планске документације: | Не |
| Услуга израде техничке документације је обавеза: | Понуђач |
| Наручилац услуге поседује податке, постојеће подлоге, или осталу техничку документацију која ће бити достављена Понуђачу на увид: | Да (катастарско топографски план, копију плана водова, Техноекономски елаборат за изградњу соларне фотонапонске електране) |
| Услуга вршења техничке контроле пројекта за грађевинску дозволу је обавеза: | Понуђач |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

.5 Технички заатак за услугу ангажовања стручног надзор

- ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предмет техничког задатка је набавка услуга у области геотехничких радова за потребе изградње соларне фотонапонске електране о оквиру фабрике ФСК (фабрика синтетичког каучука) Елемир.

Локација: Српски Елемир

Општина: Зрењанин

Катастарске парцеле: 1780

У прилогу бр. 1 дате су површине које су предмет Елабората у оквиру катастарске парцеле 1780.

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Не |
| --- | --- |

За изградњу ФНЕ Наручилац елабората је определио локације које се налазе у индустријској зони Елемира у оквиру катастарских парцела Фабрике синтетичког каучука (ФСК) Елемир. Фабрика синтетичког каучука Елемир налази се у индустријској зони, са истока се граничи са Рафинеријом гаса Елемир, а на осталим странама окружена је обрадивим површинама.

Слика 1 – Приказ локација која су предмет Елабората

Слика 2 – Приказ локација која су предмет Елабората – технички цртеж

- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Услуге у области геотехничких радова потребно је спровести у свему у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о рударству и геолошким истраживањима, подзаконским прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке. Израђеним елаборатима се мора обезбедити испуњење основног  захтева за соларну електрану у ФСК Елемир , на предвиђеним парцелама, у погледу геотехничких услова изградње.

Након избора Извршиоца услуге, истом ће биће достављена сва расположива техничка документација коју поседује Наручилац, а од значаја је за реализацију предметних услуга.

Са Извршиоцем услуге, након избора најповољнијег понуђача неопходно је закључити и уговор о поверљивости.

- ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Обим услуге је израда геотехничког елабората са основним смерницама  за пројектовање и извођење радова на фундирању објекта - соларне фотонапонске електране.

За потребе израде геотехничког елабората спровести неопходна теренска и лабораторијска испитивања и извршити све прорачуне којим се доказује испуњење техничких захтева, у оквиру понуђене цене израде елабората.

Уз израђен геотехнички елаборат потребно је доставити и позитиван извештај техничке контроле.

Уз уговор је неопходно обезбедити и полису осигурања од професионалне одговорности за штету нанету трећим лицима у домену израде техничке документације.

За отпочињање извршења услуге неопходан је писани налог Наручиоца услуге.

Наручилац задржава право да без накнаде Извршиоцу услуге, одустане од услуга које Извршилац услуге нуди, под условом да Наручилац услуге није дао налог за отпочињање радова на конкретној услузи.

- ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Геотехнички елаборат је потребно да да јасне смернице и податке у домену геотехничких радова које ће пројектантима бити јасне за одабир технички прихватљивог и економски оправданог начина фундирања соларне фотонапонске електране на предвиђеној локацији , а за потребе пројектовања и извођења радова.

Конструкција соларне фотонапонске електране је челична рамовска конструкција.

Конструкција ФНЕ се може фундирати на више начина:

- челичним шиповима који се побијају (утискују) у тло

- АБ шиповима

- АБ темељима самцима - плитко фундираним

Обавезно је спровести испитивања корозивности тла у циљу процене трајности челичних шипова.

С обзиром да у фази израде елабората нису позната коначна оптерећења од конструкције, потребно је извршити параметарски прорачун челичних шипова (забијаних у тло) за усвојени тип/пресек шипа. Прорачун треба да обухвати зависност носивости и деформација од дубине побијања шипа, односно да се за различите дужине шипа дефинишу максимална дозвољена дејства у глави шипа у виду вертикалне силе (притисак и затезање), хоризонталне силе и момента (V, H, М).

Потребно је извршити проверу у граничним стањима носивости и употребљивости, укључујући аксијалну носивост (на притисак и извлачење), као и понашање шипа при хоризонталном оптерећењу, уз одређивање припадајућих померања и ротација.

Резултате приказати у облику дијаграма и/или табела (нпр. однос оптерећење-померање, момент-ротација, као и носивост у функцији дужине шипа) за карактеристичне геотехничке профиле, како би се омогућила примена за различите варијанте оптерећења и избора опреме.

Додатно, потребно је дати препоруку минималне потребне дубине побијања шипа за репрезентативне опсеге оптерећења, уз образложење критеријума (носивост и/или дозвољена померања).

За све спроведене прорачуне потребно је јасно навести коришћене изразе, претпоставке и методологију (формуле, корелације и стандарде), тако да је омогућена потпуна проверљивост резултата.

Потребно је дати процену могућности побијања челичних шипова у тло (drivability), укључујући идентификацију слојева који могу отежати или онемогућити побијање, као и препоруке у погледу потребне опреме или алтернативних решења.

Потребно је извршити зонирање локације према геотехничким условима, са издвајањем карактеристичних зона сличних својстава тла, уз препоруке за примену одговарајућих типова и дужина шипова по зонама.

Слика 3 / Шематски приказ конструкције – попречни пресек и приказ челичног шипа (димензије су орјентационе)

Слика 4 / Шематски приказ конструкције – аксонометрија

Фотографија 1 / Приказ конструкције

Материјал од којих су направљени елементи је челик S355JR. Сви елементи су антикорозивно заштићени и финално бојени односно топлоцинковани (према стандарду EN ISO 1461:2009).

Геотехничка решења треба да буду таква да укупна слегања буду прихватљива за предметни тип објекат с обзиром да су соларни панели осетљиви на слегања и померања. Смернице, односно решења треба да дефинишу слојеве земљишта, начин фундирања, технологију извођења радова, материјале, контролу извођења геотехничких радова, као и план праћења слегања.

Понуђена геотехничка решења треба да буду таква да их је могуће реализовати доступним технологијама, механизацијом и материјалима на територији Републике Србије.

Извођач нема права да повећа број предвиђених испитивања.

Циљ Елабората је да се, на основу теренских и лабораторијских истраживања, обезбеде поуздани геотехнички подаци и стручне препоруке које ће омогућити:

- Пројектовање темељних конструкција фотонапонских панела

- Избор технички прихватљивог и економски оправданог решења фундирања

- Смањење ризика од накнадних интервенција, додатних трошкова и конструктивних проблема

Сви геотехнички прорачуни морају бити изведени у складу са важећим стандардом СРПС ЕН 1997 – Еврокод 7: Геотехничко пројектовање, уз примену националног анекса Републике Србије.

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Наручилац услуге је у обавези:

- Да Извршиоцу услуге достави сву расположиву техничку документацију коју поседује, а од значаја је за реализацију предметних услуга (ситуационо решење са предлогом распореда бушотина, димензије и тежине планираних грађевинских објеката, копију плана водова и друге расположиве податке о постојећим инсталацијама)

- Да дозволи и обезбеди приступ локацији за потребе теренских истраживања у имовинско-правном смислу;

- Да упозна Извршиоца услуге са свим HSE мерама по процедурама у ХИП-Петрохемија доо Панчево које Извршилац услуге мора да спроводи.

- Наручилац задржава право да без накнаде Извршиоцу услуге, одустане од услуга које Извршилац услуге нуди, под условом да Наручилац услуге није дао налог за отпочињање радова на конкретној услузи

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Извршилац услуге је у обавези:

- Да обезбеди техничку контролу над израђеним геотехничким елаборатом од другог правног лица које поседује лиценцу за израду геолошке документације;

- Да спроведе теренска и лабораторијска испитивања за потребе израде геотехничког елабората, без ослањања на претпоставке или архивске изворе.

- Да упозори Инвеститора, кроз елаборат,  на све потенцијалне ризике који могу утицати на стабилност, трошкове или рокове изградње;

- Да достави техничку документацију у електронској и штампаној форми и по 1 (један) примерак у електронској форми на оптичком медијуму за чување дигиталних података (AutoCad, Word, Excel и PDF) или мејлом, као и 2 (два) примерка у штампаној форми (повезана и укоричена)

- Да о свом трошку обезбеди полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју претрпе трећа лица (укључујући и Наручиоца у својству трећег лица), а која је последица грешке, непажње или пропуста у пружању услуга Извршиоца;

- У случају накнадно утврђених грешака или пропуста, изврши корекцију Елабората о свом трошку.

Додатна појашњења за обавезе Извршиоца услуге:

- У обавези је да испоручи услугу која је предмет техничког задатка професионално, квалитетно, одговорно и савесно, у потпуности у складу са овим техничким задатком, уговором, законским и подзаконским актима, стандардима, техничким нормативима и важећим упутствима ХИП Петрохемија доо, као и да у сваком тренутку води рачуна о интересу Наручиоца;

- У случају одступања од дефинисаних рокова, у року од 1 (једног) дана електронским путем (на адресу електронске поште наведену у Уговору између Наручиоца и Извршиоца услуге) обавести Наручиоца и предузме одговарајуће мере за спречавање кашњења;

- Ангажованим лицима обезбеди превоз и лична заштитна средства за рад;

- Спроводи све мере у циљу заштите од пожара, заштите на раду и заштите животне средине;

- Сарађује са надлежним службама ХИП-Петрохемија доо ради обезбеђења правилне реализације радова са аспекта корпоративне заштите и заштите на раду;

- Са ХИП-Петрохемија доо закључи одговарајући Анекс о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара и да спроводи све мере прописане овим документом;

- Са ХИП-Петрохемија доо закључи Уговор о поверљивости;

- Након извршених истражних бушотина врати околни терен у првобитно стање;

- Да достави фотографије извођења геотехничких радова (минимум 5 (пет) по локацији);

- Дужан је да упозори Наручиоца на уочене или утврђене недостатке материјала и опреме који су предвиђени техничком документацијом, или који су набављени/изабрани од стране Наручиоца за потребе реализације предметне услуге (односи се на достављену техничку документацију од стране Наручиоца а дефинисано тачком 7, овог ТЗ)

Техничка документација израђена у електронској форми мора бити идентична техничкој документацији у штампаном облику (папирној форми) и заштићена трајним електронским потписом у складу са прописима којима се уређује електронски потпис.

- ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Основ за почетак пружање услуге је емитовано писмо о намерама или потписан уговор/наруџбеница.

- РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Теренска и лабораторијска испитивања неопходно је започети у року од 3 (три) дана од давања налога за рад.

Рок за извршење теренских испитивања је 7 дана, колико је предвиђено трајање и лабораторијских испитивања, 7 дана.

Израда геотехничког елабората је 10 (десет) дана од спроведених теренских испитивања за рад.

Усаглашавање геотехничког елабората је 3 дана, док вршење техничке контроле треба да траје не више од 5 дана.

Укупно трајање услуге не може бити дуже од 30 календарских дана за израду геотехничког елабората не укључујући време потребно за техничку контролу елабората

Понуђач je дужан да уз Понуду за предметну услугу достави разрађен Динамички план, у складу са понуђеним или захтеваним роком вршења услуге. Динамички план мора да садржи дужинe трајања свих активности са јасним приказом њихове међузависности.

- ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Извршилац услуге је дужан да стручно, системски и организационо обезбеди потребан ниво квалитета испоручене услуге.

Квалитет извршења услуге је потребно обезбедити:

- Стручним и професионалним извођењем свих активности и организацијом у извршењу услуге;

- Поштујући рокове утврђене техничким задатком и уговором о пружању услуга.

Извршилац услуге ће обезбедити техничку контролу над израђеним геотехничким елаборатом од другог правног лица које поседује лиценцу за израду геолошке документације.

Извршилац услуге ће обезбедити полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју претрпе трећа лица (укључујући и Наручиоца у својству трећег лица), а која је последица грешке, непажње или пропуста у пружању услуга Извршиоца.

Извршилац услуге дужан је да упозори Наручиоца на уочене или утврђене недостатке материјала и опреме који су предвиђени техничком документацијом, или који су набављени/изабрани од стране Наручиоца за потребе реализације предметне услуге.

- ИЗВЕШТАВАЊЕ

Извршилац услуге је дужан:

- Да у случају одступања од дефинисаних рокова за вршење услуга, у року од 1 (једног) дана електронским путем (на адресу електронске поште наведену у Уговору између Наручиоца и Извршиоца услуге) обавести Наручиоца и предузме одговарајуће мере за спречавање кашњења

- Да неизоставно и без одлагања упозори Наручиоца на уочене или утврђене недостатке материјала и опреме који су предвиђени техничком документацијом, или који су набављени/изабрани од стране Наручиоца за потребе реализације предметне услуге;

- Да без одлагања предлаже мере за превазилажење проблема који се могу јавити у току реализације уговорених услуга.

- ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Пријем услуге констатује се Записником о извршеној услузи, потписаним и печатираним од стране Извршиоца услуге и потписаним од стране Наручиоца услуге.

- ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Teхнички квалификациони критeриjуми (ТКК) су критeриjуми кoje je Понуђач у oбaвeзи дa испуни кaкo би стeкao прaвo дa кoнкуришe зa нaбaвку услугe.

Табела бр. 1

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација |
| --- | --- | --- |
| 1. | Искуство и препоруке у области израде геотехничких елабората и/или вршење стручног надзора над извођењем геотхеничких радова у последње 3 (три) године), од 2023-2025. године - најмање три референта посла на пројектима чија је укупна инвестициона вредност појединачно већа од 1.000.000 EUR. | Потписану и оверену референц листу пројеката на меморандуму, са потписом овлашћеног лица и печатом Понуђача, за елаборате/пројекте на којима је понуђач радио у последње 3 (три) године, најмање 3 (три). За сваки референтни посао појединачно, потребно је навести врсту пружене услуге, период у коме је израђена, као и да ли је услуга изведена квалитетно и у складу са уговореним обавезама, те да ли је укупна инвестициона вредност пројекта већа од 1.000.000 EUR |
| 2. | Полиса осигурања од професионалне одговорности за штету нанету трећим лицима (укључујући и Наручиоца у својству трећег лица) | Изјава Понуђача, потписана од стране овлашћеног лица и печатирана, да ће након закључења уговора, Извршилац услуге у року од 3 (три) радна дана, доставити о свом трошку прибављену полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју претрпе трећа лица (укључујући и Наручиоца у својству трећег лица), а која је последица грешке, непажње или пропуста у пружању услуга Извршиоца са лимитом осигурања од минимум 50.000 EUR (у складу са Законом о планирању и изградњи) |
| 3. | Извршилац услуге мора имати минимум 2 (два) стално запослена дипломирана инжењера геологије са лиценцама 391/491 и/или дипломирана грађевинска инжењера са лиценцом 316. | Списак стално запослених инжењера на меморандуму, са потписом овлашћеног лица печатом. Фотокопије лиценци Инжењерске коморе Србије за све наведене инжењере са важећим потврдама. |
| 4. | Понуђач је дужан да достави Изјаву о начину извршења услуге која је предмет набавке: - Самостално; - Ангажовањем подизвођача. - Удруживањем у конзорцијум. | - Изјава Понуђача, на меморандуму, потписана и оверена од стране овлашћеног лица о самосталном извршењу посла; - У случају давања понуде са подизвођачем/-има потребно је доставити назив/-е подизвођача, уговор о пословно-техничкој сарадњи, проценат вредности набавке коју ће поверити подизвођачу/-има (који не може бити већи од 50%) - Правни акт (уговор о конзорцијуму и/или уговор о пословно-техничкој сарадњи) којим се учесници обавезују на заједничко извршење предметне услуге и којим се прецизира одговорност сваког појединачног члана конзорцијума за извршење уговорних обавеза. |
| 5. | Понуђач је дужан да достави изјаву да поседује комплетну опрему и механизацију за извршење теренских и лабораторијских испитивања која су предмет техничког задатка | Изјава Понуђача на меморандуму, потписана и оверена од стране овлашћеног лица да поседује комплетну опрему и механизацију за извршење теренских и лабораторијских испитивања која су предмет техничког задатка |
| 6. | За услугу вршења техничке контроле над израђеним техничким елаборатом, Понуђач је у обавези да достави Изјаву о ангажовању другог правног лица | Изјава Понуђача о ангажовању другог правног лица које поседује лиценцу за израду геолошке документације на меморандуму са потписом овлашћеног лица и печатом. Изјава мора да садржи: име другог правног лица и врсту услуге коју исти врши или Уговор о пословно-техничкој сарадњи. |

- ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Табела 2 - Предмер материјала и радова за потребе изградње соларне фотонапонске електране на предвиђеној локацији

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Израда истражне бушотине дубине минимално 7 m | ком. | 8 |  |  |
| 2. | СPTu опит статичке пенетрације са мерењем порних притисака (минимална дубина 12m) | ком. | 14 |  |  |
| 3. | Инжењерско-геолошко картирање језгра истражних бушотина са фотодокументацијом и са одабиром узорака за лабораторијско испитивање, мерење нивоа подземних вода… | ком | 8 |  |  |
| 4. | Лабораторијско геотехничка испитивања узорака тла и узорака стене; испитивање обухвата идентификационо-класификационе опите | ком | 8 |  |  |
| 5. | Израда геотехничког елабората са позитивним извештајем техничке контроле за потребе израде техничке документације | ком. | 1 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |

Трошкови транспорта људи и опреме и организације градилишта су укључени у цену услуге.

Трошкови преузимања и доставе техничке документације укључени су у цену услуге. Техничку документацију Извршилац услуге је дужан да Наручиоцу услуге достави у пословним просторијама Наручиоца или поштом уз претходну сагласност Наручиоца услуге.

Трошкови обезбеђења полисе осигурања од професионалне одговорности су укључени у цену услуге.

Трошкови техничке контроле пројеката геолошких-геотехничких истраживања и геотехничких елабората су укључени у цену израде истих.

Понуђач не сме вршити никакве измене у оквиру предмера материјала и радова.

Понуђач не треба да уноси јединичну ни укупну цену у Техничком задатку. Понуда се доставља на засебно попуњеном обрасцу.

Понуђач услуге нема право да потражује од Наручиоца нити да према њему истакне било који захтеве који се тичу накнаде трошкова, штете стварне и изгубљене добити и других потраживања, уколико Наручилац у периоду важења уговора не захтева услугу у пуном обиму.

Наведене количине дефинисане у Табели 2 представљају максималне количине.

Наручилац задржава право проширења или смањења обима услуге уколико се за то укаже потреба и/или оправдани разлог.

- HSE

16.1 Одређивање нивоа HSE ризика

Техничко особље именовано од стране Извршиоца услуге за радове на реализацији ове услуге има обавезу поштовања свих захтева дефинисаних Прилогом овог Техничког задатка – Обавезе извођача са аспекта HSE (Прилог 14 Упутства UP-52.00_09.01-001: Управљање извођачима, Верзија 1.1).

Табела 3 - Листа услуга Р. бр.; Услуге; Код таксономије; Опис таксономије; Оцена ризика опасности (Н, С, В). 1.; Израда геотехничког елабората за пројектовање/изградњу Шишра Услуге-600002137; S511200; Пројектовање, Пројектно истраживачки радови; 4 (С) Умерени ризик.. Извођач (понуђач радова) радова мора поштовати сва нормативна документа и нормативно-методолошка документа ХИП-Петрохемија доо Панчево . Извођач радова сноси одговорност за понашање и опремљеност своју и опремљеност и свог извођача и/или подизвођача. Извођач радова је дужан да обезбеди поштовање свих HSE (области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине) захтева дефинисаних у овој тачки, као и везано за важеће прописе (и устаљену добру праксу). Извођач и подизвођач морају поседовати HSE квалификацију за рад у ХИП-Петрохемија доо Панчево . Сваки радник мора имати обезбеђена одговарајућа лична заштитна средства прописана стандардима компаније ХИП-Петрохемија доо Панчево, што се посебно односи на личну заштитну опрему за заштиту од пада са висине, довољан број одговарајућих заштитних рукавица и наочара одговарајућег квалитета за сваког ангажованог извршиоца радова. Опрема за заштиту од пада са висине и/или у дубину коју запослени понуђача(Извођача радова) користе потребно је да буде одговарајућа ризику и нарочито не сме бити старија од 5 година од датума производње. Сваки радник мора имати одговарајућа и важећа лекарска уверења са оценом да је способан за рад на одговарајућем радном месту. Изабрани понуђач нема право на накнаду трошкова за време који његови запослени проведу на обукама које спроводе надлежна лица именована од стране компаније ХИП-Петрохемија доо за обављање посла на локацијама компаније (уводне обуке, стоп сат и сл.) На сваких 30 ангажованих радника изабрани понуђач мора да ангажује ХСЕ лице које је одговорно за безбедност и здравље на раду. ХСЕ лице мора бити задужено за запослене понуђача и стручно квалификовано са свим потребним положеним стручним испитима. Обавезе ХСЕ лица су решавање проблематике исходовања дозвола за рад као и присуство током извршења радних операција, контрола примене ХСЕ правила , као и све остале обавезе које произилазе из правне регулативе Републике Србије и нормативно методолошких докумената ХИП-Петрохемија доо Панчево из области ХСЕ (безбедност и здравље на раду, заштита од пожара и заштита животне средине ). ХСЕ лице је одговорно за контролу опремљености радника изабраног понуђача личним заштитним средствима и опремом, као и за уређеност градилишта-радилишта односно радног простора у којима радове врше и бораве представници изабраног понуђача. Извођач (понуђач радова) има обавезу да у складу са законском регулативом РС и интерним документима сакупи, разврста и складишти сав индустријски, рударски, комерцијални и комунални отпад који припада Наручиоцу на место које је одредио Наручиоц при чему је настроже забрањено мешање опасног и неопасног отпада на месту настанка. Извођач (понуђач радова) има обавезу да, осим ако уговором није другачије дефинисано, о свом трошку збрине сав отпад који је генерисао коришћењем опреме која припада извођачу (понуђачу радова) или потрошних средстава у власништву извођача (понуђача радова) (нпр. песак после пескарења, зауљене крпе, отпадна уља, амбалажа од потрошних хемикалија и материјала које је набавио извођач (понуђач радова)). Понуђач у свом окружењу мора неговати ХСЕ културу и развијати ХСЕ вредности у складу са начелима компаније ХИП-Петрохемија доо Панчево. 16.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “ Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Bojan Borić Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ – 214 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: - Јарослав Хрубик, Експерт за управљање БЗР ризицима Уколико заједно Иницијатор и Руководилац матичног ОД HSE сматрају да за предметну активност није неопходно именовати НЅЕ лице они то могу заједно констатовати уместо именовања одговорних лица. 16.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача Табела 4 Опис ангажовања; Број HSE лица. Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом); Једно HSE лице на 30 запослених. Извођач ангажује подизвођаче; Свака ангажована компанија има своје HSE лице. Извођач и подизвођачи; Једно HSE лице на 20 запослених.

| Додатни услови | Оцена ризика опасности приликом уговарања сервисних услуга | ВИСОК ризик | УМЕРЕН ризик | НИЗАК ризик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *) | Број запослених/ангажованих по уговорном документу |  | >50 | >50 |
|  |  |  | <=50 | <=50 |
| **) | Уговорено/ планирано трајање Уговорног документа |  | >1 године | >1 године |
|  |  |  | <=1 година | Повремени радови |
| ***) | Вредност уговорног документа |  | >500.000E | >500.000E |
|  |  |  | <=500.000E | <=500.000E |

Коначни ниво HSE ризика –односи се на предмет набавке у целини (оставити само  један од понуђених ризика):

      - мерени ризик (С);

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

- САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

- ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Извршилац услуге је дужан да о свом трошку обезбеди полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју претрпе трећа лица (укључујући и Наручиоца у својству трећег лица), а која је последица грешке, непажње или пропуста у пружању услуга Извршиоца.

Извршилац услуге дужан је да достави важећу полису осигурања на увид Наручиоцу најкасније 3 (три) дана од потписивања Уговора о вршењу услуга.

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка и остале тендерске документације, неопходно је да обавести контакт-особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

- ПРИЛОЗИ

Прилози овом техничком задатку су:

- Прилог 1 – Приказ парцелe и потенцијалне позиције будуће ФНЕ ФСК.pdf

- Прилог 2 -  Предлози: позиција и броја испитивања за потребе израде Елабората о геотехничким условима изградње.pdf

- УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

Табела – Усаглашивачи техничког задатка

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Валентина Арамбашић |
| Руководилац пројекта: | Бојан Борић |
| Одговорно лице за HSE | Јарослав Хрубик |