TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Predmet nabavke: Hidraulični sistem za istovremeno aksijalno istezanje vijaka cilindra klipnog kompresora visokog pritiska u "EX" izvedbi.

  - PREDMET I NAMENA UREĐAJA

- Namena: Istovremeno, kontrolisano i ravnomerno aksijalno istezanje šest (6) vijaka visokog pritiska na cilindru klipnog kompresora, bez unošenja torzionog napona u vijke.

- Cilj: Obezbeđivanje idealnog zaptivanja glave/poklopca cilindra kompresora, eliminacija rizika od asimetričnog zatezanja i ubrzanje procesa održavanja.

- Radno okruženje: Potencijalno eksplozivna atmosfera (rafinerijska postrojenja, gasne stanice, petrohemija). Kompletan sistem mora raditi bez rizika od varničenja.

  - PREDMET NABAVKE I SASTAV SISTEMA

Sistem mora biti isporučen kao kompletna, funkcionalna celina spremna za rad "ključ u ruke", a sastoji se od sledećih komponenti:

- Hidraulična pumpa na pneumatski pogon (na pokretnim kolicima sa pripadajućim cevovodima, ventilima, priključcima i dr.);

- Cilindri za istezanje vijaka (6 kom) 2 3⁄4” sa adapterima za vijke 2 1⁄2” i 3 1⁄2”;

- Višestruki priključak za creva visokog pritiska (sa 6 priključaka), creva visokog pritiska 12 000 PSI 1,5-2m (6 kom);

- Višestruki priključak za creva niskog pritiska (sa 6 priključaka), creva niskog pritiska 140 PSI 1,5-2m (6 kom);

- Crevo visokog pritiska 12 000 PSI 3m (1 kom);

- Crevo niskog pritiska 140 PSI 3m (1 kom).

Napomena: Ponuđači su dužni da dostave izvod iz kataloga i da se obavežu da će uz mašinu dostaviti uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku, kao i katalog za naručivanje rezervnih delova sa pozicijama.

  - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KOMPONENTI

  - Hidraulične glave za istezanje (6 komada)

- Broj zateznih glava: Šest (6) nezavisnih glava povezanih u jedinstven hidraulični krug.

- Nominalna sila istezanja po vijku: Minimalno 222.000 lbs (987.5 kN) po pojedinačnom vijku pri maksimalnom radnom pritisku.

- Ukupna sila sistema (6 vijaka istovremeno): 1.332.000 lbs force / 5.924 kN.

- Geometrija vijka: 2 1⁄2” i 3 1⁄2”.

- Radni pritisak hidraulike: Ultra-visoki pritisak (preporučeno do 1.500 bar ili 2.500 bar, u zavisnosti od gabaritnih ograničenja i prečnika klipa).

- Konstrukcija glava: Slim-line/segmentni, ultra-kompaktni dizajn prilagođen ograničenom prostoru oko cilindara klipnog kompresora (uska tolerancija između ose vijka i tela cilindra).

- Tip povrata klipa: Automatski (opružni povratak ili hidraulični). Poželjno je pomoću integrisane opruge (Spring Return) radi bržeg radnog ciklusa.

- Hod klipa (Stroke): Minimalno 10 mm do 15 mm, sa vidljivim indikatorom maksimalnog hoda i zaštitom od prekoračenja hoda (over-stroke relief).

- Mehanizam za navrtke: Integrisani otvori ili zupčasti mehanizam za ručno zakretanje rasterećene navrtke (pomoću tommy bar poluge) dok je vijak pod hidrauličnim naponom.

- Priključci: Svaka glava mora imati dvostruke brzorastavljive muško-ženske spojnice (Twin Couplings) za serijsko/paralelno ulančavanje

- Zaptivke: Specijalne zaptivke visokog pritiska niskog trenja, otporne na habanje i hidraulične fluide.

  - Visokopritisna pneumatska hidraulična pumpa (1 komad)

- Pogonski agregat: Pneumatsko-hidraulična pumpa (Air-driven pump), pogonjena komprimovanim vazduhom iz pogonske mreže (radni pritisak vazduha 4-7 bar).

- Maksimalni izlazni pritisak hidraulike: Minimalno 1.500 bar (podesiv preko integrisanog regulatora pritiska vazduha).

- Sertifikacija protiv eksplozije: Kompletan agregat mora posedovati važeći ATEX sertifikat za rad u Zoni 1 i Zoni 2 (Grupa II, Kategorija 2G/3G, temperaturna klasa min. T4).

- Konstrukcija pumpe: Smeštena u robusnom zaštitnom ramu od nerđajućeg čelika ili plastificiranog čelika sa točkovima za lak transport. Kontrolni manometri moraju biti punjenim glicerinom (klasa tačnosti minimalno 1.0) i zaštićeni od udaraca.

- Kalibraciona tabela: Jasno istaknuta i plastificirana tabela odnosa pritiska na pumpi (bar/psi) i ostvarene aksijalne sile na vijku (kN/lbs)

- Upravljanje: Daljinski pneumatski upravljač (pendant control), dužina creva min. 5 metara, koji omogućava operateru kontrolu pritiska (podizanje/rasterećenje) sa bezbedne distance.

- Kapacitet rezervoara: Minimalno 10 litara sa ugrađenim indikatorom nivoa ulja i filterom.

  - Razvodni sistem i creva (Hidraulični link)

- Visokopritisna creva: Fleksibilna creva za ultra-visoki pritisak sa faktorom sigurnosti minimalno 4:1 (radni pritisak min. 1.500/2.500 bar, ispitni pritisak min. 3.000/4.000 bar).

- Razvodni prsten / Manifold: Sistem creva povezan u kaskadni prsten oko cilindra kako bi se obezbedio identičan pritisak u svih 6 glava istovremeno.

- Broj izlaza (portova): Minimalno 2 ili više visokopritisnih izlaza, opremljenih CEJN (ili ekvivalentnim) spojnicama.

- Spojnice: Brzospojive spojnice visokog pritiska sa sistemom protiv kapanja fluida (No-drip quick-connect couplers).

  - PROTIVEKSPLOZIVNA ZAŠTITA (EX) I SERTIFIKACIJA

- Pumpa i oprema: Moraju posedovati važeći ATEX sertifikat za rad u Zoni 1 i Zoni 2 (Gasne grupe IIA/IIB, temperaturna klasa minimalno T4).

- Oznaka sertifikata: Jasno utisnuta na natpisnoj pločici pumpe.

- Sertifikacija pritiska: Ceo sistem mora biti usklađen sa Direktivom za opremu pod pritiskom 2014/68/EU i Direktivom za mašine 2006/42/EC.

  - DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJA

Isporučilac je dužan da uz opremu dostavi:

    - CE deklaracija o usaglašenosti (Direktiva za opremu pod pritiskom 2014/68/EU i Direktiva za mašine 2006/42/EC).

    - ATEX sertifikati za pumpu i opremu.

    - Sertifikati o ispitivanju pod pritiskom i kalibraciji manometra.

    - Sertifikati materijala za komponente (EN-10204/3.1 sertifikat).

    - Detaljno uputstvo za rad, održavanje i bezbedno rukovanje na srpskom/engleskom jeziku.

    - Katalog sa brojevima rezervnih delova.

  - GARANTNI PERIOD I SERVISNA PODRŠKA

  - Garantni rok i uslovi garancije

- Minimalni garantni rok: Izvođač/Isporučilac je dužan da obezbedi garantni rok od minimalno 24 meseca od dana uspešnog puštanja opreme u rad, ili maksimalno 30 meseci od datuma isporuke na lokaciju Naručioca (uzima se rok koji prvi nastupi).

- Obim garancije: Garancija mora biti potpuna („full warranty“) i mora pokrivati sve komponente sistema mašine za istezanje vijaka, uključujući hidrauličnu pumpu, agregate, merna creva, spojnice, manometre i same zatezne glave.

- Otklanjanje nedostataka: Sve uočene fabričke greške, curenja fluida ili otkazivanje elektronike/mehanike u garantnom roku, Isporučilac je dužan da otkloni o svom trošku, uključujući cenu novih delova, rad i troškove dolaska osoblja.

  - Servisna podrška i Ex specifičnosti

- Sertifikacija osoblja: Zbog specifičnosti rada na klipnom kompresorskom postrojenju visokog pritiska i u zoni opasnosti od eksplozije, kompletno servisno osoblje Isporučioca mora posedovati važeće Ex sertifikate/licence za rad u ugroženim prostorima, u skladu sa važećim ATEX direktivama i nacionalnim standardima.

- Vreme odziva (SLA): Isporučilac mora obezbediti tehničku podršku sa sledećim vremenima odziva:

    - Telefonska/online podrška: unutar 2 sata od prijave kvara.

    - Izlazak servisnog tima na lokaciju Naručioca: unutar 24/48 sati od pismenog obaveštenja o zastoju.

- Rezervni delovi: Isporučilac garantuje dostupnost originalnih i atestiranih rezervnih delova, zaptivnih kompleta i potrošnog materijala u periodu od minimalno 10 godina od dana isporuke opreme. Svi isporučeni delovi moraju posedovati antistatička svojstva i prateću Ex dokumentaciju.

  - Kalibracija i periodična ispitivanja

- Godišnja kalibracija: S obzirom na kritičnost sila zatezanja na klipnom kompresoru, Isporučilac je u obavezi da u garantnom roku (i kroz ponudu za održavanje van garantnog perioda) obezbedi redovnu godišnju kalibraciju i etaloniranje mernih instrumenata/manometara sa izdavanjem zvaničnog sertifikata.

- Ispitivanje pod pritiskom: Prilikom redovnog servisa obavezno je hidrauličko ispitivanje creva i spojnica na povišeni pritisak, radi bezbednosti rukovaoca i opreme.

  - OBUKA OPERATERA I RUKOVAOCA

- Obim i lokacija obuke: Isporučilac je u obavezi da organizuje i sprovede kompletnu teorijsku i praktičnu obuku za radnike Naručioca (operatere i osoblje održavanja) na lokaciji samog postrojenja, nakon montaže, a pre zvaničnog puštanja opreme u rad.

- Ključne teme obuke: Program obuke mora minimalno obuhvatiti sledeće oblasti:

  - Bezbedno rukovanje hidrauličnim sistemom visokog pritiska.

  - Specifičnosti rada sa opremom u Ex zoni opasnosti i antistatičke mere bezbednosti.

  - Pravilan proračun i kontrola sila zatezanja vijaka prema tehničkoj dokumentaciji kompresora.

  - Preventivno održavanje (kontrola zaptivenosti, zamena brzih spojnica, provera nivoa ulja).

  - Postupanje u slučaju vanrednih situacija (npr. nagli pad pritiska, oštećenje creva).

- Sertifikacija i dokumentacija: Nakon uspešno završene obuke, Isporučilac je dužan da izda zvanične Sertifikate o osposobljenosti za svakog polaznika. Takođe, Isporučilac mora obezbediti kompletan materijal za obuku i detaljna uputstva za rad i bezbednost na srpskom jeziku, u štampanoj i elektronskoj formi.

- Troškovi: Svi troškovi organizacije obuke, materijala, izdavanja sertifikata i rada instruktora moraju biti uračunati u osnovnu cenu ponude.